ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ. 10304 ΑΣΚΗΣΗ 1Γ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΦΗΣ P-N

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την μελέτη επαφής P-N μιας και παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, βρίσκοντας εφαρμογή σε πολλά κυκλώματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής.

Σε έναν ημιαγωγό παρουσιάζονται πάντα πλεγματικές ατέλειες, οι οποίες όταν ενεργοποιούνται και ανάλογα με το φορτίο τους συμπεριφέρονται σαν δότες ή αποδέκτες, και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ηλεκτρικές ιδιότητες ενός ημιαγωγού. Μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός μη ομογενούς ημιαγωγού είναι η P-N επαφή όπου η μεταβολή της συγκέντρωση των προσμίξεων γίνεται στη θέση Χ=0 και είναι απότομη. Εκεί, η ασυνέχεια της στάθμης Fermi αποκαθίσταται με μετακίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων προς τον P-τύπου ημιαγωγό και ελεύθερων οπών προς τον N-τύπου ημιαγωγό. Η μετακίνηση αυτή αντισταθμίζεται με τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή της επαφής που παρεμποδίζει την περαιτέρω διάχυση των ελεύθερων φορέων.

Το πλάτος W της περιοχής φορτίου χώρου στην περίπτωση που η συγκέντρωση των προσμίξεων στη μία περιοχή της επαφής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της άλλης περιοχής και έχει εφαρμοστεί εξωτερικά μία διαφορά δυναμικού V, δίνεται από την W=2esqVbi−VNB όπου η V είναι θετική για ορθή πόλωση και αρνητική για ανάστροφη. Επειδή στην περιοχή φορτίου χώρου δεν υπάρχουν ελεύθεροι φορείς, η επαφή P-N συμπεριφέρεται σαν ένας πυκνωτής με χωρητικότητα C=SqesNB21Vbi−V . Για τον υπολογισμό της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσεως μιας P-N επαφής πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ολικό ρεύμα έχει δύο συνιστώσες

- το ρεύμα κατά τη φορά της ορθής πόλωσης IF=I0eqVkT

- το ρεύμα κατά τη φορά της ανάστροφης πόλωσης Ι0 .

Τελικά, στη γενική περίπτωση I=I0eqVnkT−1 όπου η ο συντελεστής ιδανικότητας.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στο πρώτο πείραμα πραγματοποιήσαμε το παρακάτω κύκλωμα,

και στη συνέχεια πήραμε μετρήσεις τάσης και ρεύματος οι οποίες κάλυπταν τάξεις μεγέθους ρεύματος από μερικά μΑ ως 15mΑ. Οι μετρήσεις μας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί και με βάση αυτές φτιάξαμε την γραφική παράσταση της Ι=f(V).

| I(mA) | V(Volt) |
| --- | --- |
| 0,0016 | 0,255 |
| 0,0050 | 0,291 |
| 0,0133 | 0,324 |
| 0,0446 | 0,376 |
| 0,0680 | 0,398 |
| 0,0863 | 0,411 |
| 0,1104 | 0,424 |
| 0,1896 | 0,454 |
| 0,31 | 0,480 |
| 0,41 | 0,493 |
| 0,51 | 0,506 |
| 0,62 | 0,515 |
| 1,08 | 0,543 |
| 2,01 | 0,574 |
| 4,04 | 0,609 |
| 6,25 | 0,630 |
| 10,10 | 0,654 |
| 12,80 | 0,665 |
| 15,00 | 0,673 |

Όπως είπαμε και πιο πριν είναι I=I0eqVnkT−1 επειδή όμως το εκθετικό θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη μονάδα μπορεί να παραληφθεί. Άρα, αν παρατηρήσουμε τη γραφική παράσταση θα δούμε ότι για τα τρία πρώτα σημεία είναι Ι0=0,0000006mA και ο συντελεστής ιδανικότητας n=1,29 ενώ για τα υπόλοιπα σημεία Ι0=0,00003mA  και  n=2 . Παρατηρούμε δηλαδή ότι στη δεύτερη περίπτωση η επανασύνδεση των φορέων γίνεται μέσω ατελειών ή ανεπιθύμητων προσμίξεων, κάτι που συμβαίνει πολύ λιγότερο στην πρώτη περίπτωση.

Στο δεύτερο πείραμα εκτελέσαμε τη συνδεσμολογία που ακολουθεί, μετρήσαμε αρχικά την παρασιτική χωρητικότητα των καλωδίων που συνδέονται με τη δίοδο και την βρήκαμε 3pF . Στη συνέχεια συνδέσαμε τη δίοδο εφαρμόσαμε ανάστροφη πόλωση και μετρήσαμε τη χωρητικότητα του συστήματος «καλώδια-δίοδος». Οι μετρήσεις μαζί με την απαιτούμενη επεξεργασία και τους αντίστοιχους υπολογισμούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

| Όπως είχαμε πει είναι C=SqesNB21Vbi−V και άρα 1C2=2S2Vbi−VqesNB επομένως εάν σχεδιάσω την 1C2=f(V) θα έχει κλίση 2S21qesNB και σταθερό όρο 2S2VbiqesNB οπότε θα μπορώ να βρω τα Vbi και Nb . Πραγματικά λοιπόν, όπως βλέπω και στην επόμενη σελίδα θα βρω την κλίση ίση με 0,0005pF-2V-1 και τον σταθερό όρο 0,00038pF-2 . Διαιρώντας σταθερό όρο με κλίση βρίσκω εύκολα ότι Vbi=0,76Volt ενώ μετά από πράξεις καταλήγω και στο Nb=5,59 1015προσμίξεις / cm3. V(Volt) | C(pF) | C-Cπ(pF) | 1/C2(pF-2) | W(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,046 | 79 | 76 | 0,000173 | 0,0000289 |
| 0,095 | 66 | 63 | 0,000252 | 0,0000349 |
| 0,166 | 56 | 53 | 0,000356 | 0,0000415 |
| 0,270 | 50 | 47 | 0,000453 | 0,0000468 |
| 0,317 | 49 | 46 | 0,000473 | 0,0000478 |
| 0,397 | 46 | 43 | 0,000541 | 0,0000512 |
| 0,477 | 44 | 41 | 0,000595 | 0,0000537 |
| 0,555 | 42 | 39 | 0,000657 | 0,0000564 |
| 0,694 | 40 | 37 | 0,000730 | 0,0000595 |
| 0,807 | 38 | 35 | 0,000816 | 0,0000629 |
| 0,906 | 37 | 34 | 0,000865 | 0,0000647 |
| 1,009 | 36 | 33 | 0,000918 | 0,0000667 |
| 1,494 | 31 | 28 | 0,001276 | 0,0000786 |
| 2,038 | 28 | 25 | 0,001600 | 0,0000880 |
| 2,574 | 27 | 24 | 0,001736 | 0,0000917 |
| 3,021 | 25 | 22 | 0,002066 | 0,0001000 |
| 4,01 | 23 | 20 | 0,002500 | 0,0001100 |
| 4,98 | 21 | 18 | 0,003086 | 0,0001222 |
| 5,97 | 20 | 17 | 0,003460 | 0,0001294 |
| 7,00 | 19 | 16 | 0,003906 | 0,0001375 |
| 8,02 | 18 | 15 | 0,004444 | 0,0001467 |
| 9,07 | 17 | 14 | 0,005102 | 0,0001571 |
| 10,02 | 17 | 14 | 0,005102 | 0,0001571 |

Τέλος στην επόμενη σελίδα βρίσκεται και η γραφική παράσταση της W=f(V) όπου παρατηρούμε πως μεταβάλλεται το πλάτος της περιοχής φορτίου χώρου συναρτήσει της τάσης.