ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό τον υπολογισμό της απόστασης των γειτονικών πλεγματικών επιπέδων με βάση πειραματικές μετρήσεις παραμέτρων του περιθλασογράμματος. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήσαμε αποτελείται από

- λυχνία παραγωγής και περίθλαση της δέσμης ηλεκτρονίων με θερμαινόμενη κάθοδο, άνοδο χαλκού και σύστημα πλεγμάτων για την εστίαση.

- τροφοδοτικό υψηλής τάσης

- τροφοδοτικό για τις άλλες τάσεις

- βολτόμετρο.

Η αρχή αυτού του πειράματος είναι ότι ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια έχουν κυματικές ιδιότητες και προσκρούοντας πάνω σε κρυσταλλικό πλέγμα περιθλώνται. Το μήκος κύματος του ηλεκτρονίου είναι  λ=hp με h τη σταθερά Plank και p την ορμή του. Με την επίδραση δυναμικού VA τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται, αποκτούν συγκεκριμένη ορμή και άρα το μήκος κύματος είναι λ=h2meVA . Η δέσμη ηλεκτρονίων προσκρούει σε φιλμ πολυκρυσταλλικού γραφίτη και δίνει ανάκλαση Bragg σύμφωνα με τη συνθήκη 2dημθ = nλ όπου d η απόσταση μεταξύ των επιπέδων των ατόμων άνθρακα. Έπειτα, στη φθορίζουσα οθόνη (ακτίνας R=65mm) της διάταξής μας παράγονται δακτύλιοι συμβολής (ακτίνας r) και αποδεικνύεται ότι r=2Rdnλ.

Οι μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις δικτυωτών επιπέδων στον γραφίτη υπολογίζονται σε d1=213pm και d2=123pm ενώ η δέσμη ηλεκτρονίων έχει ελάχιστο μήκος κύματος 11,2pm (αφού το μέγιστο δυναμικό που μπορούμε να δώσουμε είναι 12KV). Η ύπαρξη των φαινομένων περίθλασης οφείλεται στο ότι τα μήκη αυτά είναι συγκρίσιμα και απέχουν μία μόνο τάξη μεγέθους.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχικά, μεταβάλλουμε την υψηλή τάση VA από 1 ως 7KV και μετράμε με διαστημόμετρο τις ακτίνες των δύο πρώτων δακτυλίων. Από τη σχέση που ήδη δόθηκε υπολογίζουμε το μήκος κύματος λ και τα

αποτελέσματα μαζί με τις μετρήσεις φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή δεν επιτεύχθηκε άριστη

| εστίαση των δακτυλίων, μετράγαμε κάθε φορά εκτός από την ακτίνα και το εκάστοτε πάχος (δr). Στη συνέχεια πρέπει να χαράξω τη γραφική παράσταση της ευθείας r=r(λ) και για τους δυο δακτυλίους. Μάλιστα, η κλίση της κάθε ευθείας θα είναι η ποσότητα 2Rdκαι από αυτή θα υπολογίσω τα d1 και d2. Και οι δύο γραφικές παραστάσεις φαίνονται με διαφορετικό χρώμα στο ΣΧΗΜΑ 1 , όπου έχουμε σχεδιάσει και τις αντίστοιχες ευθείες όπως προκύπτουν από τη θεωρία ελαχίστων τετραγώνων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, για να βρω μια ευθεία της V(KV) | r1(mm) | r2(mm) | δr(mm) | λ(pm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 13,2 | 22,2 | 1,4 | 21,03 |
| 3,8 | 11,5 | 19,8 | 1,5 | 19,89 |
| 4,3 | 10,5 | 18,8 | 1,5 | 18,70 |
| 4,8 | 10,0 | 17,4 | 1,4 | 17,70 |
| 5,4 | 8,9 | 16,9 | 1,1 | 16,69 |
| 6,0 | 8,7 | 15,6 | 0,9 | 15,83 |
| 6,8 | 8,4 | 14,9 | 0,9 | 14,87 |

μορφής Y=Α+ΒX έχοντας ως δεδομένα Ν σημεία (xi,yi) χρησιμοποιώ τους εξής τύπους:

A=ixi2iyi−ixiixiyiD	B=Nixiyi−iyiixiD

D=Nxi2−(ixi)2		Sy=i(yi−A−Bxi)2N−2

δA = Syixi2D			δB =SyND

Κάνοντας τις πράξεις

- για το r1 πήρα  Α = -3,4±1,2 και  Β = 0,76±0,07

- για το r2 πήρα  A = -2,2±1.2 και  Β = 1,13±0,07

Επομένως, αφού η κλίση Β δίνει την ποσότητα 2Rd θα είναι και d=2RB . Όσον αφορά τις διαστάσεις, το Β (η κλίση) δίνεται σε mm/pm , το R σε mm οπότε το d θα δίνεται σε pm. Δεδομένου ότι R=65mm θα έχω d1=171pm και d2=115pm , τιμές δηλαδή μέσα στην αναμενόμενη περιοχή αφού όπως ειπώθηκε d1<213pm και d2<123pm.

Στη συνέχεια θέσαμε σταθερή υψηλή τάση V=7KV και παρατηρήσαμε πρόσθετους δακτυλίους περίθλασης κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα παραλλήλων δικτυωτών επιπέδων. Για τις ακτίνες r που μετρήσαμε θα είναι sin2a=rR ενώ a=2θ  και έτσι υπολογίζω εύκολα τα θ. Έπειτα από τη σχέση του Bragg  2dsinθ = nλ

| βρίσκω τα αντίστοιχα d. Όλα αυτά τα μεγέθη παρουσιάζονται στον διπλανό πίνακα. Να σημειωθεί ότι για λ χρησιμοποιήσαμε το μήκος κύματος που αντιστοιχεί σε 7KV δηλαδή 14,66pm. Όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου, και ειδικότερα για τα d1 και d2 βλέπουμε ότι, αν και κοντά στις κανονικές τιμές , υπερβαίνουν τις μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις δικτυωτών επιπέδων. Συγκριτικά λοιπόν με την προηγούμενη μέθοδο, εδώ έχουμε μικρότερη αξιοπιστία, γεγονός που οφείλεται στη χρήση μίας και μόνο μέτρησης για τον υπολογισμό του εκάστοτε d. n | r | r/R | a(rad) | θ(rad) | di(pm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,1 | 0,1246 | 0,0625 | 0,0312 | 234,7 |
| 1 | 14,4 | 0,2215 | 0,1117 | 0,0558 | 131,3 |
| 2 | 23,4 | 0,3600 | 0,1841 | 0,0921 | 159,5 |
| 2 | 25,5 | 0,3923 | 0,2016 | 0,1008 | 145,7 |
| 3 | 29,2 | 0,4492 | 0,2330 | 0,1165 | 189,2 |

Μπορούμε τέλος να προσθέσουμε ότι αυτή η εργαστηριακή άσκηση είχε αρκετό ενδιαφέρον αφού, εκτός του ότι περιλάμβανε μία απλή και κατανοητή διάταξη, έδινε την ευκαιρία στο φοιτητή να ελέγξει και πειραματικά τις κυματικές ιδιότητες της ύλης.