ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ. 10304 ΑΣΚΗΣΗ 1Β

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΟΥ

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την μελέτη μιας σημαντικής ιδιότητας των στερεών , της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Σε ένα στερεό κρύσταλλο, τα ηλεκτρόνια που παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων είναι τα ηλεκτρόνια σθένους. Σε χαμηλές θερμοκρασίες τα ηλεκτρόνια αυτά είναι δέσμια και δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα αλλά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η θερμική ενέργεια που αποκτούν τα ηλεκτρόνια τα βοηθά να σπάσουν τους δεσμούς και να συμβάλλουν στην αγωγιμότητα.

Η διάταξη που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα, αποτελείται από έναν κρύσταλλο Ge, βραχυκυκλωτήρα, βολτόμετρο και αμπερόμετρο και έχει ως εξής:

βραχυκυκλωτήρας

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχικά ρυθμίσαμε τη μέγιστη δυνατή τάση θέρμανσης να είναι στα 6Volt και στη συνέχεια, μετακινώντας το δρομέα της ρυθμιστικής αντίστασης, εφαρμόσαμε μικρή τάση θέρμανσης 1,5Volt. Αφού σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, μεταβάλλουμε την τάση τροφοδοσίας και μετράμε τις αντίστοιχες  τιμές της έντασης του ρεύματος. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε άλλες 4 φορές και οι μετρήσεις που πήραμε παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

| Με βάση αυτές τις μετρήσεις μπορώ τώρα να χαράξω για κάθε θερμοκρασία τις καμπύλες I=I(U). Αυτό γίνεται με σκοπό να εφαρμόσω μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, στα σημεία που έχω, και να βρω τις κλίσεις που θα αντιστοιχούν στο μέγεθος IU δηλαδή την αγωγιμότητα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, για να βρω μια ευθεία της μορφής Y=Α+ΒX έχοντας ως δεδομένα Ν σημεία (xi,yi) χρησιμοποιώ τους εξής τύπους: | V(Volt) | I(mA) |
| --- | --- | --- |
| T=303K | 2,4 | 3 |
|  | 3,9 | 5 |
|  | 7,3 | 10 |
|  | 9,5 | 14 |
| T=310K | 1,3 | 2 |
|  | 3,4 | 6 |
|  | 5,5 | 10 |
|  | 7,4 | 14 |
| T=343K | 0,9 | 5 |
|  | 1,5 | 9 |
|  | 2,0 | 13 |
|  | 2,6 | 17 |
| T=355K | 0,9 | 8 |
|  | 1,4 | 13 |
|  | 1,8 | 18 |
|  | 2,4 | 25 |
| T=373K | 0,6 | 8 |
|  | 1,0 | 14 |
|  | 1,2 | 19 |
|  | 1,5 | 25 |

A=ixi2iyi−ixiixiyiD	B=Nixiyi−iyiixiD

D=Nxi2−(ixi)2

Μετά και αφού γνωρίζω την αγωγιμότητα θα είναι πολύ εύκολο να βρω και τις αντιστάσεις.

Οι γραφικές παραστάσεις μαζί με τα αποτελέσματα της μεθόδου που περιγράψαμε και έναν πίνακα που τα συνοψίζει, ακολουθούν:

| T(K) |  | G(1/Ω) | R(Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 303 | y=1,5398x-0,8925 | 0,0015398 | 649,4 |
| 310 | y=1,9597x-0,6225 | 0,0019597 | 510,3 |
| 343 | y=7,1338x-1,4841 | 0,0071338 | 140,2 |
| 355 | y=11,429x-2,5714 | 0,011429 | 87,5 |
| 373 | y=19,064x-3,9942 | 0,019064 | 52,5 |

Από τα αποτελέσματα του τελευταίου πίνακα παρατηρώ ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας η αντίσταση μειώνεται, δηλαδή γίνεται ευκολότερη η μετακίνηση φορτίων, φαινόμενο που περιμέναμε και έχουμε ήδη εξηγήσει στην αρχή. Εν συντομία μπορούμε να προσθέσουμε εδώ ότι στους ημιαγωγούς τα ηλεκτρόνια σθένους σχηματίζουν την ζώνη σθένους, μία ζώνη επιτρεπόμενων ενεργειακών σταθμών. Σε σχέση με την επόμενη επιτρεπόμενη ζώνη, την ζώνη αγωγιμότητας, υπάρχει ένα ενεργειακό χάσμα δηλαδή μία απαγορευμένη περιοχή εύρους Εg. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, τα ηλεκτρόνια αποκτούν επιπλέον ενέργεια και μπορούν ευκολότερα να περάσουν στη ζώνη αγωγιμότητας. Αντίθετα, στα μέταλλα, το ενεργειακό χάσμα δεν υφίσταται και τα ηλεκτρόνια θα μπορούσαν να κινηθούν το ίδιο εύκολα και σε χαμηλές και σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως δεν είναι σωστό αφού με την άνοδο της θερμοκρασίας μεγαλώνουν και τα πλάτη ταλάντωσης των ατόμων και μειώνεται η ευχέρεια διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μπορώ λοιπόν τώρα να σχεδιάσω την καμπύλη R=R(T)

Η εξίσωση που προσεγγίζει τα παραπάνω σημεία είναι φθίνουσα εκθετική και ο τύπος της φαίνεται στο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι για Τ=0Κ η αντίσταση γίνεται πολύ μεγάλη κάτι που αναμέναμε (θεωρητικά απειρίζεται).

Τέλος, κάνω και την γραφική παράσταση της lnσ συναρτήσει του 1/Τ με σκοπό να βρω την κλίση της και να υπολογίσω το ενεργειακό χάσμα Εg(0) του ημιαγωγού. To lnσ υπολογίστηκε από την R=1olS όπου l = 0,02m και S=10-5 m2 .

Σύμφωνα με τη θεωρία είναι o=o0e−Eg2kT και Eg(T)=Eg(0)−bT. Κάνοντας αντικατάσταση το Εg στην πρώτη σχέση και λογαριθμώντας καταλήγουμε στην lnσ = (lnσ0 + β/2κ) + (-Eg(0)2kT ) . Επομένως, η κλίση που βρήκαμε θα είναι ουσιαστικά το -Eg(0)2k οπότε, αφού k=8,62 10-5ev/K

, καταλήγουμε στην Εg(0)=0,712eV .

Τελικά, μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το πείραμα αυτό, κατανοήσαμε τους μηχανισμούς που ερμηνεύουν τα φαινόμενα που μελετήσαμε και  ταυτόχρονα, μέσω των μετρήσεων και της επεξεργασίας, επαληθεύσαμε την ισχύ τους.