ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΣΚΕΔΑΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ β

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την μελέτη της απορρόφησης των σωματίων β σε διάφορα υλικά και τον υπολογισμό της μέγιστης ενέργειας Εmax των σωματίων β που εκπέμπονται από άγνωστη πηγή με τη βοήθεια της μεθόδου Feather και του Geiger-Muller.Τα όργανα με τα οποία θα δουλέψουμε είναι τα παρακάτω : ανιχνευτής G-M , τροφοδοτικό και καταμετρητής παλμών , χρονόμετρο , πηγή σωματίων β (Sr90/Y90 , Pb210) , φύλλα απορροφητών (Al,Zn) και πηγές.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχικά πρέπει να βρούμε την χαρακτηριστική καμπύλη του ανιχνευτή  και να εκλέξουμε τάση λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό αυξήσαμε σιγά σιγά την τάση στον G-M μέχρι να παρατηρήσουμε παλμούς. Έπειτα πήραμε τις παρακάτω μετρήσεις Ν των καταγραφομένων κρούσεων σε 1 min για διάφορες τιμές της τάσης V και φτιάξαμε την καμπύλη N=f(V) η οποία φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 1.

| V(Volt) | N | ΔN |
| --- | --- | --- |
| 320 | 0 | 0 |
| 330 | 0 | 0 |
| 340 | 3476 | 59 |
| 350 | 3476 | 59 |
| 360 | 3556 | 60 |
| 380 | 3687 | 61 |
| 400 | 3792 | 62 |
| 420 | 3939 | 63 |
| 440 | 3938 | 63 |
| 460 | 3923 | 63 |
| 480 | 4052 | 64 |
| 490 | 4122 | 64 |

Ως τάση λειτουγίας εκλέξαμε τα 430 Volt . Μετά πήραμε δύο μετρήσεις σε 2 λεπτά για το υπόβαθρο : 24 και 22 οπότε είχαμε Νb=23±1 .

Στη συνέχεια τοποθετώ πηγή Sr90/Y90 σε απόσταση 3cm από τον Geiger Muller και παίρνω τη μέτρηση Ν0 για χρόνο 2min. Μετά , βάζω μεταξύ της πηγής και του ανιχνευτή φύλλα Al και παίρνω μετρήσεις για διάφορα x μέχρις ότου οι μετρήσεις να σταθεροποιηθούν. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε έπειτα με την ίδια πηγή για φύλλα Cu και με άγνωστη πηγή για φύλλα Al . Όλες οι μετρήσεις που πήραμε καθώς και διάφορα άλλα μεγέθη που πρέπει

να υπολογίσουμε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

| SOURCE | MATERIAL | X(cm) | Xm(mgr/cm2) | N | t(sec) | R=N/t | Rb=b/t | Y=N/N0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr/Y | Al | 0.000 | 0.0 | 8892 | 120 | 74.10 | 0.192 | 1.0000 |
|  |  | 0.020 | 54.0 | 6042 | 120 | 50.35 | 0.192 | 0.6795 |
|  |  | 0.040 | 108.0 | 4624 | 120 | 38.53 | 0.192 | 0.5200 |
|  |  | 0.095 | 256.5 | 2800 | 120 | 23.33 | 0.192 | 0.3149 |
|  |  | 0.150 | 405.0 | 1301 | 120 | 10.84 | 0.192 | 0.1463 |
|  |  | 0.205 | 553.5 | 613 | 120 | 5.11 | 0.192 | 0.0689 |
|  |  | 0.260 | 702.0 | 193 | 120 | 1.61 | 0.192 | 0.0217 |
|  |  | 0.315 | 850.5 | 81 | 120 | 0.68 | 0.192 | 0.0091 |
|  |  | 0.370 | 999.0 | 43 | 120 | 0.36 | 0.192 | 0.0048 |
|  |  | 0.425 | 1147.5 | 26 | 120 | 0.22 | 0.192 | 0.0029 |
|  |  | 0.480 | 1296.0 | 36 | 120 | 0.30 | 0.192 | 0.0040 |
|  |  | 0.535 | 1444.5 | 33 | 120 | 0.28 | 0.192 | 0.0037 |
|  | Cu | 0.000 | 0.00 | 4312 | 60 | 71.87 | 0.192 | 1.0000 |
|  |  | 0.012 | 107.52 | 2262 | 60 | 37.70 | 0.192 | 0.5246 |
|  |  | 0.024 | 217.04 | 1097 | 60 | 18.28 | 0.192 | 0.2544 |
|  |  | 0.036 | 322.56 | 634 | 60 | 10.57 | 0.192 | 0.1470 |
|  |  | 0.048 | 430.08 | 287 | 60 | 4.78 | 0.192 | 0.0666 |
|  |  | 0.060 | 537.60 | 131 | 60 | 2.18 | 0.192 | 0.0304 |
|  |  | 0.072 | 645.12 | 53 | 60 | 0.88 | 0.192 | 0.0123 |
|  |  | 0.084 | 752.64 | 34 | 60 | 0.57 | 0.192 | 0.0079 |
|  |  | 0.096 | 860.16 | 16 | 60 | 0.27 | 0.192 | 0.0037 |
|  |  | 0.108 | 976.68 | 18 | 60 | 0.30 | 0.192 | 0.0042 |
|  |  | 0.120 | 1075.20 | 12 | 60 | 0.20 | 0.192 | 0.0028 |
| Pb | Al | 0.000 | 0.0 | 1286 | 60 | 21.43 | 0.192 | 1.0000 |
|  |  | 0.020 | 54.0 | 523 | 60 | 8.72 | 0.192 | 0.4067 |
|  |  | 0.040 | 108.0 | 231 | 60 | 3.85 | 0.192 | 0.1796 |
|  |  | 0.095 | 256.5 | 37 | 60 | 0.62 | 0.192 | 0.0288 |
|  |  | 0.150 | 405.0 | 17 | 60 | 0.28 | 0.192 | 0.0132 |
|  |  | 0.205 | 553.5 | 15 | 60 | 0.25 | 0.192 | 0.0117 |
|  |  | 0.260 | 702.0 | 14 | 60 | 0.23 | 0.192 | 0.0109 |
|  |  | 0.315 | 850.5 | 13 | 60 | 0.22 | 0.192 | 0.0101 |

Με βάση τις τιμές του προηγούμενου πίνακα σχεδιάζω στο ίδιο ημιλογαριθμικό χαρτί (ΣΧΗΜΑ 2) τις καμπύλες απορρόφησης Sr90/Y90 για τους δύο απορροφητές Al και Cu . Από αυτές τις καμπύλες μπορώ να βρω γραφικά τη μέγιστη εμβέλεια για κάθε υλικό. Παρατηρώ λοιπόν ότι (Rmax)Al = 1100mgr/cm2 και (Rmax)Cu = 1110mgr/cm2 . Οι τιμές που πήραμε συμπίπτουν πρακτικά μεταξύ τους κάτι που αναμέναμε αφού , ως γνωστόν , η μέγιστη εμβέλεια είναι σχεδόν ανεξάρτητη από το υλικό του απορροφητή. Με βάση την εμπειρική σχέση

Rmax = 530 Emax - 106

και θέτοντας όπου Rmax την τιμή που πήρα για το Al βρίσκω ότι

Emax (Sr90/Y90) = 2.275 MeV

Η τιμή που μόλις υπολογίσαμε είναι ακριβώς η ίδια με την τιμή που δίνει η βιβλιογραφία.

Από τις προηγούμενες καμπύλες απορρόφησης μπορούμε να βρούμε γραφικά το μαζικό συντελεστή απορρόφησης και το πάχος υποδιπλασιασμού. Αυτό γίνεται ως εξής : ένα τμήμα της καμπύλης αντιστοιχεί σε εκθετική απορρόφηση και άρα εμφανίζεται στο ημιλογαριθμικό χαρτί σαν ευθεία. Για τα σημεία (X,Y) της ευθείας θα ισχύει Υ = exp (- μmX) και έτσι μπορώ να βρω εύκολα το μm . Για το Al η ευθεία περνά από τα σημεία (0,1) και (860,10-2) και άρα μm=0.005355cm2/mgr δηλαδή μm= 5.355cm2/gr ενώ x1/2=0.1295gr/cm2 . Για τον Cu η ευθεία περνά από τα σημεία (0,1) και (700,10-2) και επομένως μm=6.579cm2/gr ενώ x1/2=0.1053gr/cm2 .

Ο μαζικός συντελεστής απορρόφησης και το πάχος υποδιπλασιασμού μπορεί να υπολογιστεί και από τις δύο παρακάτω σχέσεις

μm = 17 / Emax1.14   για   0.1 < Emax < 4MeV

και	x1/2 = 0.04 Emax1.14

εάν θέσουμε όπου Emax = 2.27MeV δηλαδή την τιμή της βιβλιογραφίας. Κάνοντας λοιπόν τις πράξεις παίρνουμε ότι μm=6.677cm2/gr και x1/2=0.1018 gr/cm2

Παρατηρώ ότι ειδικά στην περίπτωση του χαλκού βρήκαμε τιμές εξαιρετικά κοντά στις θεωρητικά αναμενόμενες γεγονός που δείχνει ότι η συγκεκριμένη πειραματική διάταξη μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Σχεδιάζω ακόμα τις καμπύλες απορρόφησης για απορροφητή Al και για τις δύο πηγές σωματίων β στο ίδιο σχέδιο (ΣΧΗΜΑ 3) . Εάν τώρα χρησιμοποιήσω σαν πηγή αναφοράς το Sr90/Y90 , μπορώ να υπολογίσω τη μέγιστη εμβέλεια των σωματίων β της άγνωστης πηγής με την ακόλουθη μέθοδο Feather. Έστω R0m=1100mgr/cm2 η μέγιστη εμβέλεια των σωματίων β της γνωστής πηγής. Διαιρώ την απόσταση αυτή σε 10 ίσα τμήματα τα οποία καθορίζονται από τις τετμημένες R0n για n = 0,1,...,9 και R0m . Με τη βοήθεια των τετμημένων αυτών υπολογίζω το ποσοστό διέλευσης (Ν/Ν0)n που αντιστοιχεί σε κάθε τετμημένη. Έπειτα , με τη βοήθεια της καμπύλης απορρόφησης για την άγνωστη πηγή βρίσκω τις εμβέλειες Rxn που αντιστοιχούν στα ήδη υπολογισμένα ποσοστά διέλευσης. Τελικά ,

| n | R0n | N/N0 | Rxn | (10/n)Rxn | (n/10)Rxn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 1 | 110 | 0.55 | 40 | 400 | 4 |
| 2 | 220 | 0.36 | 60 | 300 | 12 |
| 3 | 330 | 0.22 | 95 | 317 | 29 |
| 4 | 440 | 0.12 | 140 | 350 | 56 |
| 5 | 550 | 0.07 | 180 | 360 | 90 |
| 6 | 660 | 0.034 | 240 | 400 | 144 |

παριστάνω γραφικά την εμβέλεια (Ν/n)Rxn συναρτήσει του n

(ΣΧΗΜΑ 4) και η προέκτασή της για n=10 θα δώσει τη μέγιστη εμβέλεια Rxm των σωματίων β της άγνωστης πηγής. Στο ΣΧΗΜΑ 4 βρίσκεται και η γραφική παράσταση της (n/N)Rxn συναρτήσει του n όπου πάλι η προέκτασή της για n=10 δίνει τη μέγιστη εμβέλεια. Και στις δύο καμπύλες φαίνεται ότι Rxm=515mgr/cm2 . Για να δω εαν η τιμή αυτή είναι κοντά στη θεωρητική υπολογίζω την Εmax βάση της εμπειρικής σχέσης

Rmax = 530 Emax - 106

και βρίσκω Εmax=1.17 MeV ενώ η αναμενόμενη είναι 1.16MeV .