ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 12

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με τα δοσιμετρικά μεγέθη και τις μονάδες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της αλληλεπίδρασης ιονίζουσας ακτινοβολίας-μάζας. Συγκεκριμένα θα μας απασχολήσουν οι αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών με ζωντανούς οργανισμούς και θα προσπαθήσουμε να ερμηνέψουμε ποιοτικά το πιθανό βιολογικό αποτέλεσμα. Οι συσκευές με τις οποίες θα δουλέψουμε είναι : δύο θάλαμοι ιονισμού συνεχούς ρεύματος , τέσσερα φορητά δοσίμετρα καθώς και οι πηγές Na22 , Co60 και Cs137.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.	Θάλαμοι ιονισμού

Προκειμένου να φτιάξουμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες I = f(V) των δύο θαλάμων ιονισμού πήραμε τις παρακάτω μετρήσεις :

Co60   		               Cs137

V(Volt)          I (10-13A)                   I (10-12A)

5			4.0±0.2	1.3±0.1

10			4.0±0.2	1.4±0.1

15			4.1±0.2	1.4±0.2

20			4.5±0.2	1.5±0.2

25			4.1±0.1		1.4±0.2

30			4.2±0.1	1.5±0.1

35			4.3±0.1	1.5±0.1

40			4.2±0.2	1.5±0.2

45			4.4±0.2	1.4±0.1

50			4.3±0.2	1.5±0.1

55			4.4±0.2	1.5±0.1

60			4.3±0.2	1.5±0.1

Το σφάλμα ανάγνωσης της τάσης είναι ΔV=2.5Volt . Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι πιθανότατα λογώ της υγρασίας υπήρξαν αρκετά προβλήματα με το ηλεκτρόμετρο το οποίο πολλές φορές δεν έδινε σταθερη ένδειξη. Κατά την διάρκεια των υπολογισμών που θα γίνουν , οι πηγές θα θεωρηθούν σημειακές  ενώ η ενεργότητά τους τον Ιανουάριο του 1972 ήταν 1mCi . Από τις τιμές του προηγούμενου πίνακα σχεδιάζω στο ίδιο διάγραμμα (ΣΧΗΜΑ 1) τις δύο χαρακτηριστικές καμπύλες.

Έπειτα ξεκινώ τους υπολογισμούς για το Co60 . Από το ΣΧΗΜΑ 1 φαίνεται ότι το ρεύμα κόρου είναι Ικορ=(4.3±0.2)10-13Α και

επομένως μπορώ να υπολογίσω τον ρυθμό έκθεσης από τη σχέση

dX/dt = 2I / ρV

όπου ρ=1.29Kgr/m3 η πυκνότητα του αέρα και V=1dm3=0.001m3 . Kάνοντας αντικατάσταση θα πάρουμε dX/dt = 6.66 10-10 A/sec = 2.58 10-6 R/sec = 9.288 10-3 R/hr . Aπό τη διάδοση σφαλμάτων θα έχω 	Δ(dX/dt) = 2 ΔI / ρV = 0.432 10-3 R/hr και άρα

dX/dt = (9.3±0.4) 10-3 R/hr

Για να υπολογίσω τη σημερινή τιμή της ενεργότητας του Co60 θα χρησιμοποιήσω τη σχέση

C=C0 e-λt

όπου C0=1mCi   t=24.92year   και λ=0.693/t1/2=0.1317year-1   οπότε θα πάρω C=0.0376mCi . Έπειτα από τη γνωστή σχέση

dX/dt = ΓC / r2

ή	r = (ΓC / (dX/dt))1/2

όπου Γ=12.9 (R/hr) / (mCi/cm2) υπολογίζω το r = 7.23cm . Επίσης για το σφάλμα του r θα έχω Δr= | r' Δ(dX/dt) | =0.155cm όπου r' η μερική παράγωγος του r ως προς το ρυθμό έκθεσης dX/dt . Τελικά

r = (7.23±0.15) cm

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι ο θάλαμος ιονισμού είναι σφαιρικός με όγκο ενός λίτρου και άρα η ακτίνα του είναι 6.83cm . Βλέπουμε δηλαδή ότι το πείραμα έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μπορούμε επίσης να βρούμε και τη συνολική δόση που θα απορροφηθεί σε 3 ώρες από βιολογικό ιστό που θα βρεθεί σε απόσταση 1m από την πηγή. Υπολογίζω αρχικά το ρυθμό έκθεσης dX/dt = ΓC / r2 για r=1m=100cm και βρίσκω dX/dt=0.485 10-4 R/hr = 1.455 10-4 R/3hr . Aπό τους πίνακες του φυλλαδίου παίρνω ότι για τον ιστό (μα/ρ)α=0.0268 και για το κοβάλτιο (μα/ρ)υ=0.0289 . Εφαρμόζω λοιπόν τον τύπο

dD/dt = (0.875dX/dt) (μα/ρ)υ / (μα/ρ)α

και βρίσκω ότι η συνολική δόση που θα απορροφηθεί σε 3 ώρες από βιολογικό ιστό είναι 0.137mrem .

Επαναλαμβάνω τώρα την ίδια σειρά υπολογισμών και για το καίσιο όπου το ρεύμα κόρου είναι Ικορ=(1.5±0.1)10-12Α όπως φαίνεται και στο ΣΧΗΜΑ 1 . Κάνοντας τις ανάλογες πράξεις βρίσκω

dX/dt= (3.25±0.22) 10-2 R/hr

Επίσης η απόσταση r που αντιστοιχεί στο ρυθμό έκθεσης που μόλις υπολόγισα , θα είναι

r = (7.3±0.3) cm

δεδομένου ότι για το Cs137 έχω Γ=3.1(R/hr)/(mCi/cm2) και t1/2=30year . Tέλος η συνολική δόση που θα απορροφηθεί σε 3 ώρες από βιολογικό ιστό σε απόσταση 1m από την πηγή βρέθηκε 0.49mrem .

Έστω τώρα ότι κάποιος φοιτητής παρέμενε για 24 ώρες την ημέρα και 365 μέρες το χρόνο σε απόσταση ενός μέτρου από τις παραπάνω πηγές. Τότε η συνολική δόση που θα δεχόταν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα ήταν 1.84rem , τιμή αρκετά κοντά στη μέγιστη επιτρεπόμενη για το γενικό πληθυσμό , αλλά και πολύ μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη για τους επαγγελματικά απασχολούμενους.

Β.	Δοσίμετρα

Αφού φορτίσαμε 4 δοσίμετρα τα τοποθετήσαμε , ανά δύο , συμμετρικά ως προς α) μια πηγή Na22 ενεργότητας 10μCi σε απόσταση 2.5cm και β) μια πηγή Cs137 ενεργότητας 10μCi σε απόσταση 3cm . Οι ενεργότητες μετρήθηκαν στις 10/9/84 . Μετά από μιάμιση ώρα μετρήσαμε την έκθεση για κάθε δοσίμετρο και πήραμε τις εξής τιμές : για την πρώτη πηγή το αριστερό δοσίμετρο ( το 1530) έδειξε 8mR ενώ το δεξί ( το 8757 ) έδειξε 85mR και για την δεύτερη πηγή το αριστερό δοσίμετρο ( το 0459 ) 4mR ενώ το δεξί ( το 6167 ) 4mR .

1.	Η έκθεση που μετρήθηκε για το Cs137 ήταν 4mR / 1.5hr δηλαδή dX/dt=2.67mR/hr . Για τον υπολογισμό της σημερινής ενεργότητας της πηγής ξέρουμε ότι λ=0.693 / t1/2=0.0231year-1 και C0=10μCi ενώ t=12.25year . Άρα C=C0e-λt=7.54μCi και από τη σχέση

r = (ΓC / (dX/dt))1/2 με Γ=3.1(R/hr)/(mCi/cm2)

θα πάρω r = 2.994cm όσο ακριβώς ήταν και η απόσταση πηγής δοσιμέτρου.

2.	Η έκθεση που μέτρησε το ένα δοσίμετρο για το Νa22 ήταν πολύ διαφορετική από τη μέτρηση του άλλου δοσιμέτρου. Η έκθεση που έδωσε το αριστερό δοσίμετρο ήταν dX/dt=5.33mR/hr και δεδομένου ότι Γ=12.3(R/hr)/(mCi/cm2) και r=2.5cm θα έχω

C = r2(dX/dt) / Γ

δηλαδή C=2.71μCi . Κάνοντας τις αντίστοιχες πράξεις για το δεξί δοσίμετρο όπου dX/dt=56.67mR/hr θα βρω C=28.8μCi  . Εαν τώρα υπολογίσω και την τρέχουσα ενεργότητα της πηγής μου γνωρίζοντας ότι C0=10μCi και t1/2=2.58year θα βρω C=0.372μCi  . Βλέπω ότι οι πειραματικές τιμές διαφέρουν μια και δύο τάξεις μεγέθους αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα δοσίμετρα ( το 1530 και το 8757 ) δεν λειτουργούσαν σωστά και ήταν πιθανότατα χαλασμένα.

3.	Κατά τη διάρκεια των 7 εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνουν τα εργαστήρια πυρηνικής φυσικής θα έρθουμε σε επαφή με αρκετές πηγές και θα δεχτούμε κάποια δόση. Ήδη στην επεξεργασία του πειράματος με τους θαλάμους ιονισμού βρήκαμε ότι σε μια τρίωρη άσκηση η συνολική δόση που δεχόμαστε είναι 0.49mrem και άρα και για τις 7 ασκήσεις θα δεχτούμε συνολική δόση ίση περίπου με 3.4mrem . Βέβαια σχεδόν σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιούμε πηγές χαμηλότερης ενεργότητας (0.01mCi) σε σχέση με τις πηγές αύτου του πειράματος(1mCi) και άρα η δόση που δεχόμαστε είναι ακόμα μικρότερη. Αν συγκρίνουμε παρόλα αυτά τη δόση που υπολογίσαμε με τη δόση που δέχεται το δέρμα σε μια απλή ακτινογραφία θώρακα(30mrad) θα δούμε ότι είναι αρκετά μικρή.

Βέβαια η βασική αρχή της υγειοφυσικής είναι να αποφεύγουμε κάθε περιττή έκθεση σε ακτινοβολία ενώ σημαντικοί είναι και οι κανόνες ακτινοπροστασίας , όπως η αρχή του ελάχιστου χρόνου και της μέγιστης απόστασης , καθώς και η σωστά σχεδιασμένη θωράκιση. Επομένως θα πρέπει να προσέχουμε να μην αγγίζουμε πολύ ώρα της πηγές και να μην βάζουμε τα χέρια στο στόμα. Έπειτα , θα πρέπει να τις παραδίδουμε αμέσως μετά το πέρας των εργασιών μας και να πλένουμε καλά τα χέρια μας. Τέλος , αν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο , μπορούμε να προμηθευτούμε ειδικές στολές οι οποίες μας προφυλάσουν από τις ακτινοβολίες.