ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 3

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με τον ανιχνευτή σπινθηρισμών καθώς και τη μελέτη των χαρακτηριστικών του, δηλαδή τη χαρακτηριστική του καμπύλη, την απόδοση για β και γ ακτινοβολία κ.λ.π.

Σπινθηριστές ονομάζονται τα υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να εκπέμπουν σπινθηρισμούς όταν πέσουν σε αυτά φορτισμένα σωμάτια ή ακτίνες γ. Ο ανιχνευτής σπινθηρισμών είναι μια διάταξη από ένα σπινθηριστή συνδεδεμένο με ευαίσθητο φωτοπολλαπλασιαστή και με κάποιο μετρητικό σύστημα.

Η προσπίπτουσα ακτινοβολία απορροφάται από τον σπινθηριστή δημιουργώντας διεγερμένες καταστάσεις. Μέσω της αποδιέγερσης των διεγερμένων σταθμών στη βασική κατάσταση, δημιουργούνται σπινθηρισμοί οι οποίοι υπακούουν στην Ν = c ( 1 - e-t/Τ ) όπου Ν τα φωτόνια που εκπέμπονται σε χρόνο t μετά την απορρόφηση της ακτινοβολίας και Τ ο μέσος χρόνος ζωής των διεγερμένων καταστάσεων. Φτάνοντας στην φωτοκάθοδο του φωτοπολλαπλασιαστή , τα φωτόνια δημιουργούν φωτοηλεκτρόνια και για κάθε ένα από αυτά αντιστοιχούν 107 ως 108 ηλεκτρόνια στην άνοδο.Τελικά δημιουργείται ένας παλμός ανάλογος της ενέργειας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ανιχνευτές και για φασματοσκοπία.

Η απόδοση ενός ανιχνευτή σπινθηρισμών στη γ ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των

G-M και εξαρτάται από την ενέργεια της ακτινοβολίας , τον τύπο και το σχήμα του σπινθηριστή και από τη γεωμετρία της διάταξης. Mπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση από το ποσοστό των ακτίνων γ που απορροφώνται μέσα στον σπινθηριστή. Επίσης , σε παράλληλη δέσμη μονοενεργειακών ακτίνων γ , η εσωτερική απόδοση του κρυστάλλου του σπινθηριστή θα είναι εγ=1-exp(-μmxm) όπου μm ο μαζικός συντελεστής εξασθένισης για τον σπινθηριστή και xm η επιφανειακή πυκνότητά του. Εαν μελετήσω τη χαρακτηριστική καμπύλη ενός ανιχνευτή σπινθηρισμών θα δω ότι δεν παρουσιάζεται οροπέδιο , γεγονός που δεν επιτρέπει στην απόδοση Α=Νεισ/Νκατ να γίνει ανεξάρτητη της τάσης.

Τέλος , για τον υπολογισμό της μάζας του ραδιενεργού υλικού που περιέχεται στην πηγή θα χρησιμοποιήσω τους ακόλουθους τύπους:

P = dN / dt = -λΝ =-0.693 Ν / Τ1/2

Θέτω R = G A P , όπου R ο ρυθμός καταμέτρησης , A η απόδοση και G ο παράγοντας γεωμετρίας , και έχω

R = G A (dN/dt) = 0.693 G A N / T1/2

Aν μ το μοριακό βάρος της ραδιενεργού ουσίας τότε περιέχονται Ν = 6.023 1023 m/μ ραδιενεργοί πυρήνες σε m γραμμάρια ουσίας και άρα

dN/dt = (0.693 / T1/2) (6.023 1023 m/μ)

και	R=4.174 1023 G A m / (T1/2 μ)

ή	m= R T1/2 μ / ( 4.174 1023 G A) = T1/2 μ C / ( 4.174 1023)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Χρησιμοποιώ αρχικά μια πηγή ακτίνων γ (Co60) σε απόσταση 0.5cm από τον ανιχνευτή και παίρνω μετρήσεις του αριθμού κρούσεων σε 30sec συναρτήσει της τάσης λειτουργίας. Έπειτα για τις ίδιες τιμές τάσης παίρνω μετρήσεις για το υπόβαθρο και υπολογίζω το λόγο Ν2/Νb o οποίος θα χρειαστεί για τον καθορισμό της τάσης λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω μαζί με το στατιστικό σφάλμα ΔΝ = Ν1/2 φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

V(Volts)	     N		 Nb	      N2/Nb	ΔΝ

800	       9		   4	          20	   3

840	    518		   9	     29814	  23

880	  2696		  10	   726842	  52

920	 33901		  25	 45971112	184

960	 60343	  39	93366094	246

1000	 77779	  69	87674969	279

1050	 93675	 119	73739543	306

1100	109383	 174	68762303	331

1150	119432		 286	49874135	346

1200	125079	 514	30437269	354

1250	129222	 968	17250336	359

1300	132901		1896	  9315757	365

1350	135804	3301	  5587012	369

1400	139851		5441	  3594615	374

Η γραφική παράσταση της Ν=Ν(V) φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 1 από όπου παρατηρούμε ότι δεν έχουμε δημιουργία οροπεδίου , όπως και αναμέναμε. Επίσης , με την αύξηση της τάσης αυξάνεται ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας του φωτοπολλαπλασιαστή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στις δυνόδους δευτερογενή e- αυξάνοντας έτσι το ύψος του παλμού. Ο λόγος Ν2/Νb γίνεται μέγιστος όταν η τάση είναι 960Volt και άρα αυτή τη τάση χρησιμοποιούμε για τάση λειτουργίας.

Το επόμενο βήμα είναι να θέσουμε σε λειτουργία το διευκρινιστή. Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για να αποκόψει σωμάτια χαμηλής ενέργειας από κοντινές πηγές , δευτερογενή κοσμική ακτινοβολία και ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό θόρυβο. Έχοντας την ίδια πάντα πηγή και για τάση 960Volt μεταβάλλω την τάση του διευκρινιστή και παίρνω τις παρακάτω μετρήσεις για χρόνο 30sec

Vd	   N		ΔN

0.06	60343		246

0.08	50087		224

0.10	46247		215

0.12	38827		197

0.14	34283		185

0.16	30951		176

0.18	26238		162

0.20	19753		141

0.22	 14140		119

0.24	 10174		101

0.26	  6251		 79

0.28	  3630		 60

0.29	  2983		 55

0.30	  2874		 54

0.32	  2404		 49

0.34	  2164		 47

0.40	  1589		 40

0.50	   840		 29

0.60	   281		 17

0.70	    66		  8

Με βάση τις μετρήσεις που πήρα φτιάχνω την καμπύλη Ν=N(Vd) η οποία βρίσκεται στο ΣΧΗΜΑ 2. Σε αυτό το σχήμα επιβεβαιώνεται το ότι με την αύξηση της τάσης κατωφλίου του διευκρινιστή μειώνεται ο αριθμός των καταγραφόμενων σωματίων. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η Vd τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το ύψος του παλμού για να καταγραφεί. Για να βρεθεί η κατάλληλη τιμή της Vd πρέπει να μελετήσουμε το ΣΧΗΜΑ 2 και να βρούμε για ποιά τάση η κλίση της καμπύλης μεταβάλλεται πολύ. Αυτό γίνεται για Vd=0.28Volt

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στο ΣΧΗΜΑ 3 βρίσκεται η γραφική παράσταση της τάσης για το υπόβαθρο , δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιούμε καμία πηγή , όπως τη δίνει ο παλμογράφος της άσκησης.

Προχωράμε λοιπόν τώρα στο κύριο μέρος της άσκησης και χρησιμοποιώντας πάντα τη ίδια πηγή σε τάση 960Volt και με Vd=0.28Volt παίρνουμε 5 μετρήσεις αριθμού κρούσεων σε τέτοιο χρόνο ώστε το στατιστικό σφάλμα να είναι 1%. Αυτό σημαίνει ότι ΔΝ/Ν=0.01 και αφού ΔΝ=Ν1/2 θα βρω ότι Ν=10000 . Επειδή λοιπόν στα 30sec είχαμε 3630 κρούσεις αποφασίσαμε να κάνουμε μετρήσεις για χρόνο 90sec , οι οποίες φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

N		ΔN		Nb

9464		97		39

9432		97		43

9318		97		33

9359		97		38

9498		97		31

ΜΕΣΗ	ΤΙΜΗ:		9414		97		37

Η απόδοση είναι Αγ=Νκατ/Νεισ όπου , λαμβάνοντας υπόψη και το υπόβαθρο , Νκατ=9414-37=9377 . Για το Νεισ ισχύει Νεισ=C G t με C τη σημερινή τιμή της ενεργότητας του κοβαλτίου , G τον παράγοντα γεωμετρίας της διάταξης και t=30sec τη χρονική διάρκεια της μέτρησης. Για την ενεργότητα έχω C=C0e-λt όπου λ=ln2/t1/2=0.693/5.3=0.13075y-1 με t=21.25y και C0=10μCi . Κάνοντας τις πράξεις βρίσκω C=0.62μCi=22974 διασπ./sec . Ο παράγοντας γεωμετρίας είναι G=( 1 - d/(d2+r2)1/2 ) / 2 όπου r=2cm η ακτίνα του παραθύρου του ανιχνευτή και d=1.5cm η απόσταση πηγής-ανιχνευτή αυξημένη κατα 1cm όπως λέει το φυλλάδιο. Έτσι έχουμε G=0.2 και επομένως υπολογίζω εύκολα ότι Νεισ=413532 και ακόμα Αγ=0.0227=2.27% . Η απόδοση Αγ που υπολογίστηκε επηρρεάζεται από την τάση κατωφλίου του διευκρινιστή και από την υψηλή τάση λειτουργίας. Αυτό οφείλεται στο ότι μεταβάλλοντας την τιμή σε ένα από τα προηγούμενα μεγέθη μεταβάλλεται το Νκατ αλλά όχι και το θεωρητικό Νεισ . Αντίθετα , η χρονική διάρκεια της μέτρησης δεν επηρεάζει την απόδοση αφού στην ουσία είναι πολλαπλασιαστικός παράγοντας και στο Νκατ και στο Νεισ και άρα στο κλάσμα της απόδοσης απαλοίφεται.

Για την εσωτερική απόδοση Εγ του κρυστάλλου θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση Εγ = 1 - exp(-μmxm)  . Για το Co60 είναι Ε=1.332MeV και από το σχήμα 3-2 του φυλλαδίου βρίσκω

ότι μm=0.05cm2/gr . Το xm είναι το πάχος του κρυστάλλου (3cm) επί την πυκνότητά του (3.67gr/cm3) και άρα xm=11.01gr/cm2 . Τελικά Εγ=0.423=42.3% . Βλέπω ότι η εσωτερική απόδοση Εγ είναι πολύ μεγαλύτερη από την Αγ κάτι που συμβαίνει σε όλες τις διατάξεις που χρησιμοποιούν διαδοχικές βαθμίδες.

Προκειμένου να υπολογίσουμε την απόδοση για ακτινοβολία β χρησιμοποιήσαμε πηγή Pb210 με C=0.06μCi και πήραμε 2 μετρήσεις γι'αυτήν (38 και 35 κρούσεις) και 2 για το υπόβαθρο (34 και 31 κρούσεις) σε χρόνο 90sec. Οπως φαίνεται , η διαφορά από το υπόβαθρο είναι ελάχιστη και έτσι περιμένουμε πολύ μικρή απόδοση. Είναι Αβ=Νκατ/Νεισ και προφανώς Νκατ=Ν-Νb=4 ενώ Νεισ=C G t  . Για την ενεργότητα έχω C=C0e-λt όπου λ=ln2/t1/2=0.693/22=0.0315y-1 με t=21.25y και C0=0.06μCi . Κάνοντας τις πράξεις βρίσκω C=0.03μCi=1112 διασπ./sec . Ο παράγοντας γεωμετρίας υπολογίστηκε G=0.2 και έτσι θα έχω Νεισ=20016 . Άρα Αβ=0.0002=0.02%  . Η πολύ μικρή τιμή που πήραμε επιβεβαιώνει την ακαταλληλότητα του ανιχνευτή σπινθηρισμών (και ειδικά με NaI το οποίο είναι κλειστό αεροστεγώς και ο μέσος χρόνο ζωής των διεγερμένων καταστάσεών του είναι μεγάλος σε σχέση με το ανθρακένιο) για την ανίχνευση β ακτινοβολίας.

Στη συνέχεια πήρα μετρήσεις για μία άλλη πηγή Co60 η οποία κατασκευάστηκε στις 10/9/84 και είχε C=10μCi και την οποία θεωρώ άγνωστη έτσι ώστε να υπολογίσω την ενεργότητά της με βάση την γνωστή πηγή Co60 που είχα αρχικά. Ονομάζω Νγ τις μετρήσεις για τη γνωστή , Να για την άγνωστη πηγή και Νb για το υπόβαθρο και τις παρουσιάζω στον επόμενο πίνακα.

Nγ		  Nα		Nb

9464		30994		39

9432		30794		43

9318				33

9359				38

9498				31

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ:	9414		30894		37

Η σημερινή ενεργότητα της γνωστής πηγής έχει ήδη υπολογιστεί και είναι Cγ=0.62μCi . Χρησιμοποιώ λοιπόν τη σχέση Cα/Cγ=(Nα-Nb) / (Nγ-Nb) και κάνοντας αντικατάσταση θα βρω τη σημερινή ενεργότητα της άγνωστης Cα=2.04μCi  . Έχω

όμως C0=Cα eλt  όπου λ=ln2/t1/2=0.13075y-1 με t=12.33y και Cα=2.04μCi . Κάνοντας τις πράξεις βρίσκω C0=10.23μCi όσο δηλαδή περίμενα.

Για τον υπολογισμό της μάζας του ραδιενεργού υλικού που περιέχεται στη γνωστή πηγή Co60 θα χρησιμοποιήσω τον τύπο m=C T1/2 μ 10-23 / 4.174 ο οποίος αποδείχτηκε στη θεωρία της άσκησης. Αντικαταστώντας λοιπόν όπου C=22974κρούσεις/sec , T1/2=5.3y=1.67 108sec και μ=60 θα πάρω m=5.515 10-10 gr  .

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που πήραμε σε αυτή την άσκηση βλέπουμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικά. Αφού βρήκαμε στην αρχή την κατάλληλη τάση λειτουργίας και ρυθμίσαμε το διευκρινιστή , υπολογίσαμε την εσωτερική και τη συνολική απόδοση του συστήματος για β και γ ακτινοβολία. Είδαμε την ακαταλληλότητα ενός τέτοιου ανιχνευτή στις ακτίνες β και κάναμε δύο χρήσιμες εφαρμογές του ανιχνευτή σπινθηρισμών. Τον υπολογισμό άγνωστης ενεργότητας και τον υπολογισμό της μάζας ραδιενεργού υλικού σε πηγή γ.