ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 				GEIGER-MULLER

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την μελέτη των χαρακτηριστικών του G-M και ειδικότερα , της χαρακτηριστικής του καμπύλης , του οροπεδίου , του νεκρού χρόνου και της απόδοσής του για β και γ ακτινοβολία. Τα όργανα με τα οποία δουλέψαμε ήταν ο

ανιχνευτής G-M , ο καταμετρητής παλμών ( με τροφοδοτικό ) , ένα χρονόμετρο , πηγές σωματίων β γνωστής και άγνωστης ενεργότητας και δύο όμοιες πηγές ακτίνων γ.

Ο ανιχνευτής αερίου G-M είναι ένα όργανο ανίχνευσης πυρηνικών ακτινοβολιών. Ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται στον όγκο ενός αερίου το οποίο περιέχεται μέσα σε ένα θάλαμο. Υποθέτουμε τώρα ότι ένα σωμάτιο περνά από το θάλαμο και δημιουργεί Ν1 ζεύγη ιόντων ως

αποτέλεσμα μη ελαστικών συγκρούσεων με τα άτομα ή μόρια του αερίου. Αν το πεδίο στον όγκο του αερίου είναι μηδέν τα ιόντα επανασυνδέονται. Διαφορετικά , λόγω της τάσης V, τα ιόντα οδεύουν προς τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια ( τα θετικά στην κάθοδο και τα αρνητικά στην άνοδο ). Μετά τη συλλογή όλων των φορτίων θα έχουμε στα άκρα του πυκνωτή C2 εμφάνιση ενός φορτίου ΔQ. Το ανά σωμάτιο φορτίο ΔQ συναρτήσει της τάσης V δίνει μια χαρακτηριστική καμπύλη.

Με τον ανιχνευτή G-M θα μελετήσουμε την λεγόμενη ως Geiger-Muller περιοχή της παραπάνω καμπύλης , όπου όλα τα σωμάτια δίνουν το ίδιο ύψος παλμού. Η γραφική παράσταση του αριθμού Ν των καταμετρούμενων σωματίων στο χρόνο t συναρτήσει της τάσης V έχει την παρακάτω μορφή.

Η τάση V1 λέγεται κατώφλιο ενώ η περιοχή της καμπύλης μεταξύ της V1 και της V2 λέγεται οροπέδιο. Ως τάση λειτουργείας Vλ εκλέγουμε μια τάση στο μέσο του οροπεδίου. Η κλίση b του οροπεδίου μετριέται συνήθως επι τοις εκατό ανά 100 Volts σύμφωνα με τη σχέση

b = (100 (N2-N1)/N1) . (100/(V2-V1))

Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε το b σαν εφαπτομένη της αντίστοιχης γωνίας :

b = (N2-N1) / (V2-V1)

Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος του ανιχνευτή είναι ο νεκρός χρόνος (dead time) ο οποίος ορίζεται σαν ο μικρότερος χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει στη διέλευση δύο σωματίων για να δώσουν χωριστούς παλμούς. Ορίζουμε επίσης και το χρόνο διαχωρισμού (resolving time) σαν το μικρότερο χρόνο που πρέπει να μεσολαβήσει στη διέλευση δύο σωματίων ώστε να καταμετρηθούν. Ο χρόνος διαχωρισμού είναι χαρακτηριστικό μέγεθος όλου του μετρικού συστήματος και ειδικά για τον G-M , όπου ο νεκρός χρόνος είναι σχετικά μεγάλος ( 100 - 200 μsec ) , είναι πρακτικά ίσος με το νεκρό χρόνο του ανιχνευτή.

Η απόδοση του ανιχνευτή υπολογίζεται από τη σχέση

Α = Νκατ / Νεισ

και καθορίζει το ποσοστό της προσπίπτουσας ροής που ανιχνεύεται. Στην προηγούμενη σχέση Νκατ είναι ο αριθμός των καταμετρούμενων στη μονάδα του χρόνου σωματίων και Νεισ ο αριθμός των εισερχόμενων στον ανιχνευτή σωματίων. Για φορτισμένα σωμάτια η απόδοση ενός ανιχνευτή G-M είναι μεγάλη , ενώ για ουδέτερα σωμάτια και φωτόνια γίνεται πολύ μικρή.

Είναι επίσης δυνατό να υπολογίσουμε την άγνωστη ενεργότητα Cα μιας πηγής σωματίων β συγκρίνοντας την με την γνωστή ενεργότητα Cγ μιας άλλης πηγής σωματίων β από τη σχέση

Cα / Cγ = (Nα-Nb) / (Nγ-Nb)

όπου 	Νγ ο καταμετρούμενος ρυθμός για την πηγή γνωστής ενεργότητας ,

Να ο καταμετρούμενος ρυθμός για την πηγή άγνωστης ενεργότητας ,

Νβ ο καταμετρούμενος ρυθμός για το υπόβαθρο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.	Στο πρώτο πείραμα πρέπει να πάρουμε μετρήσεις για τη χάραξη της χαρακτηριστικής καμπύλης G-M και να εκλέξουμε τάση

λειτουργίας Vλ. Για το σκοπό αυτό τοποθετήσαμε πηγή ακτίνων β (Sr90/Y90 , ενεργότητας 0.27μCi με ημερομηνία κατασκευής 20.9.74) σε απόσταση 4 cm μπροστά στον ανιχνευτή. Έπειτα αυξήσαμε σιγά σιγά την τάση μέχρι να παρατηρήσουμε παλμούς. Απο εκεί και πέρα , πέρναμε μετρήσεις Ν των καταγραφομένων κρούσεων σε 64 sec για διάφορες τιμές της τάσης V έτσι ώστε να φτιάξουμε την ζητούμενη καμπύλη Ν = f (V) . Πρέπει να σημειώσουμε ότι η τάση μετρήθηκε σε υποδιαιρέσεις οι οποίες συσχετίζονται με Volt ως εξής : 4 υποδιαιρέσεις = 1 Volt . Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μετρήσεις που πήραμε καθώς και το στατιστικό σφάλμα ΔN που είναι ίσο με την τετραγωνική ρίζα του Ν.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ         V (Volt)         N                   ΔN

1260			315		  1		1

1340			335		  1		1

1350			337.5		3315		58

1400			350		3422		58

1480			370		3644		60

1560			390		3598		60

1640			410		4013		63

1720			430		4000		63

1800			450		3871		62

1880			470		4011		63

1960			490		4105		64

Στο ΣΧΗΜΑ 1 παρουσιάζεται η καμπύλη N = f (V)  όπου κάθε σημείο παριστάνεται μαζί με το στατιστικό του σφάλμα. Στο ΣΧΗΜΑ 2 έχουμε σχεδιάσει την ίδια καμπύλη σε μεγαλύτερη όμως μεγέθυνση ώστε να φανούν καλύτερα οι λεπτομέριες της.

Ως τάση λειτουργίας διαλέξαμε τα 430 Volt. Η επιλογή έγινε στο εργαστήριο και αφού είχαμε φτιάξει πρόχειρα την παραπάνω καμπύλη.

Από την γραφική παράσταση βλέπω ότι : Ν1=3644	 Ν2=4011	V1=370 Volt  και  V2=470 Volt. Για να βρω την κλίση b του οροπεδίου κάνω αντικατάσταση στους δύο τύπους που δόθηκαν στη θεωρία. Βρίσκω ότι b=10.07 volt-1 τοις εκατό ανά 100 Volts ενώ ο τύπος που υπολογίζει την κλίση σαν εφαπτομένη της αντίστοιχης γωνίας δίνει b=3.67 volt-1

Για τα σημεία μεταξύ των V1 και V2 εφαρμόζω τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ώστε να βρω την ευθεία N=α+βV που περιγράφει το οροπέδιο. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή , για να βρω μια ευθεία της μορφής  y = A+Bx  χρησιμοποιώ τους εξής τύπους :

Α = ( Σxi2 Σyi - Σxi Σxiyi ) / Δ

Β = ( N Σxiyi - Σxi Σyi) / Δ

Δ = Ν Σxi2 - ( Σxi )2

δΑ = σy ( Σxi2 / Δ )1/2

δΒ = σy ( Ν / Δ )1/2

σy = ( Σ(yi - Α - Βxi)2 / (Ν - 2) )1/2

Παίρνω λοιπόν  α = 2300 ± 700  και  β = 3.8 ± 1.7

Η καμπύλη που υπολογίσαμε είναι η Ν = 2300 + 3.8V και βρίσκεται σχεδιασμένη στο ΣΧΗΜΑ 2. Η κλίση της δηλαδή το b = 3.8±1.7 volt-1 συμπίπτει με το αντίστοιχο αποτέλεσμα που είχαμε βρει με άλλη μέθοδο.

2.	Στο πείραμα αυτό τοποθετήσαμε μία πηγή ακτίνων β σε απόσταση 3 cm από τον ανιχνευτή και λοξά ως προς αυτόν και για χρόνο 128 sec πήραμε τη μέτρηση N1=4316 . Στη συνέχεια τοποθετήσαμε μια όμοια πηγή ακτίνων β συμμετρικά ως προς την πρώτη και πήραμε τη μέτρηση N12=8926 . Αφού αφαιρέσουμε την πρώτη πηγή μετράμε το N2=4795 . Τέλος αφαιρούμε και τις δύο πηγές και παίρνουμε τη μέτρηση Nb=25 . Θα υπολογίσουμε τώρα το χρόνο διαχωρισμού td του μετρικού συστήματος σύμφωνα με τον τύπο

td = (n1 + n2 - n12 - nb) / (n122 - n12 - n22)

όπου ni ο ρυθμός καταμετρούμενων σωματίων δηλαδή

ni = Ni / 128

Κάνοντας αντικατάσταση με τις τιμές που πήραμε στο πείραμα βρίσκουμε ότι  td = 0.54msec

3.	Τοποθετούμε μια πηγή ακτίνων γ (Co60 , ενεργότητας 0.92μCi με ημερομηνία κατασκευής 20.9.74) σε απόσταση 3 cm από τον G-M και παίρνουμε τη μέτρηση Νκατ για χρόνο 128 sec. Το πείραμα επαναλήφθηκε άλλη μια φορά και οι δύο μετρήσεις ήταν 242 και 214 . Επομένως Νκατ = 228±14 . Υπολογίζω τώρα την απόδοση του ανιχνευτή για τις πηγές γ και β. Για την πηγή γ έχω ότι:

Α = Νκατ:γ / Νεισ:γ

όπου Νκατ:γ =Νκατ - Νb  . Το Νb λαμβάνεται από το πείραμα 4 και θα βρεθεί ίσο με Νb = 28.0±2.9 . Επομένως Νκατ:γ = 200±14 . Για τον υπολογισμό του Νεισ:γ θα λάβουμε υπ'όψη την εξασθένηση της πηγής λόγω του χρόνου που έχει περάσει και τον παράγοντα γεωμετρίας.Ο παράγοντας γεωμετρίας δίνεται απ'τη σχέση

G = 1/2 ( 1 -  d / (d2+r2)1/2 )

όπου d είναι η απόσταση πηγής-παραθύρου και r η ακτίνα του παραθύρου. Θέτοντας όπου d=0.03m και r=0.01m παίρνω ότι G=0.0257  . Για την ενεργότητα της πηγής ισχύει ότι

C = C0 e-λt

όπου λ η σταθερά της διάσπασης του ραδιενεργού υλικού και C0 η αρχική του ενεργότητα. Στην περίπτωσή μας C0=0.92μCi ενώ λ=0.693/t1/2 = 0.1308 year-1 όπου t1/2=5.3year ο χρόνος ημιζωής. Από την ημερομηνία κατασκευής του Co60 (20.9.74) έχουν περάσει 22 χρόνια 2 μήνες και 14 μέρες δηλαδή t=22.21year . Κάνοντας αντικατάσταση παίρνω ότι

C=0.92 e-2.905=0.0504μCi

Το ένα Curie (Ci) ισοδυναμεί όμως με  3.7 1010 διασπάσεις το δευτερόλεπτο και άρα στη περίπτωσή μας θα έχουμε 1864.8 διασπάσεις/sec ή 238694 διασπάσεις/128 sec . Πολλαπλασιάζω τέλος με τον παράγοντα γεωμετρίας G και βρίσκω ότι

Νεισ:γ=6134

Επομένως , η απόδοση για την πηγη γ είναι

Α = 200/6134 = 3.26%

δΑ = 14/6134 = 0.23%

και τελικά	Α = (3.26 ± 0.23)%

Ο διορθωτικός παράγοντας fr λόγω του νεκρού χρόνου είναι

fr=1-nr=0.999

αφού n=200διασπάσεις/128sec και r=0.00054sec και άρα η διορθωμένη απόδοση θα είναι πάλι

Α = (3.26 ± 0.23)%

Για την πηγή β θα ισχύει Α=Νκατ:β/Νεισ:β . Το Νκατ μετρήθηκε στο πείραμα 4 και βρέθηκε Νκατ=11872±26 . Το Νb είναι 28.0±2.9 και άρα Νκατ:β=11844±26 . Για το Νεισ:β θα λάβουμε πάλι υπόψη την εξασθένηση λόγω χρόνου και τον παράγοντα γεωμετρίας. Ο παράγοντας γεωμετρίας G είναι πάλι 0.0257 ενώ για την ενεργότητα θα ισχύει

C = C0 e-λt

όπου πάλι t=22.21year ενώ C0=0.27μCi και λ=0.02475year-1 . Επομένως

C=0.1558μCi  ή  5765.5 διασπάσεις/sec  ή  737984 διασπάσεις/128sec . Πολλαπλασιάζω με τον παράγοντα γεωμετρίας και έχω

Νεισ:β=18966

Η απόδοση θα είναι

Α = 11844/18966 = 62.45%

δΑ = 26/18966 = 0.14%

και τελικά	Α = (62.45±0.14)%

Ο διορθωτικος παράγοντας fr λόγω νεκρού χρόνου είναι

fr = 1-nr = 0.95

όπου n=11844διασπάσεις/128sec και r=0.00054sec . Η διορθωμένη απόδοση θα είναι τώρα

Α = (65.74±0.15)%

Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρώ ότι η απόδοση του ανιχνευτή για ακτινοβολία β είναι αρκετά καλή ενώ για ακτινοβολία γ πολύ χαμηλή. Αυτό είναι κάτι που περιμέναμε και οφείλεται στο ότι ο ανιχνευτής G-M , από την κατασκευή του , δουλεύει καλύτερα με ιόντα παρά με αφόρτιστα σωμάτια. Έτσι στα σωμάτια β ( δηλαδή τα ηλεκτρόνια e- και τα ποζιτρόνια e+ ) έχει υψηλή απόδοση ενώ στα σωμάτια γ ( φωτόνια ) η απόδοση είναι χαμηλή.

Παρατηρούμε τέλος ότι μόνο στα σωμάτια β με την εφαρμογή του διορθωτικού παράγοντα fr εξαιτίας του νεκρού χρόνου η απόδοση αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι όσο αυξάνουν οι καταμετρούμενες συγκρούσεις τόσο περισσότερο επηρεάζει ο διορθωτικός παράγοντας fr . Έτσι στην ακτινοβολία β όπου οι τιμές που πήραμε ήταν δυο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από τις τιμές της γ ακτινοβολίας , η επίδραση του διορθωτικού παράγοντα βρέθηκε όντως μεγαλύτερη.

4.	Τη φορά αυτή , τοποθετήσαμε σε απόσταση 3 cm τη γνωστή πηγή ακτίνων β και σε χρόνο 128 sec πήραμε τις μετρήσεις 11921 11834 και 11862 δηλαδή Νγ=11872±26 . Μετά αντικαταστήσαμε τη γνωστή πηγή με την άγνωστη και οι τιμές που πήραμε ήταν 3415 3341 3427 επομένως Να=3394±27 . Τέλος αφαιρέσαμε την πηγή και πήραμε τις μετρήσεις 28 33 23 και άρα Νb=28.0±2.9 . Στο προηγούμενο πείραμα υπολογίστηκε η σημερινή τιμή της γνωστής ενεργότητας και βρέθηκε ίση με Cγ=0.1558μCi . Για να βρω λοιπόν την άγνωστη ενεργότητα θα χρησιμοποιήσω τη σχέση

Cα / Cγ = (Nα - Nb) / (Nγ - Nb)

οπότε έχω Cα=0.0442μCi . Για να ανάγω την ενεργότητα αυτή στο χρόνο κατασκευής της πηγής (Οκτ.75) θα εφαρμόσω τον τύπο

C=C0 e-λt  ή  C0=C eλt

όπου C=0.0442μCi  t=21.17year και λ=0.02475year-1 . Τελικά έχω

C0=0.0746μCi

Αν συμπεριλάβω και το διορθωτικό παράγοντα fr στον υπολογισμό της άγνωστης ενεργότητας θα έχω fri=1 - nir οπότε

frα=0.986   frb=1 και  frγ=0.95

και τελικά Cα = 0.274Cγ = 0.0427μCi και κάνοντας αναγωγή στο χρόνο κατασκευής θα βρούμε

C0=0.0721μCi

Η διαφορά της διορθωμένης τιμής από την αρχική είναι σχετικά μικρή ( περίπου 3%) και έτσι μπορούμε να μην την χρησιμοποιήσουμε. Άλλωστε , κοιτώντας τον πίνακα με τις ενεργότητες που είναι αναρτημένος στο εργαστήριο , βλέπουμε ότι οι τιμές που δίνονται έχουν μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία ενώ η διόρθωσή μας επηρεάζει το τρίτο.

5.	Συνοψίζοντας , μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την άσκηση μελετήθηκαν και κατανοήθηκαν τα χαρακτηριστικά του G-M. Παρατηρήσαμε δηλαδή το οροπέδιο και τη χαρακτηριστική καμπύλη και υπολογίσαμε το νεκρό χρόνο και την απόδοση για β και γ ακτινοβολία. Τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν τέλος πολύ κοντά στα αναμενόμενα.